1 REM Ins{nd av Peter \hl`n <4659>    1986-12-14 15.45.21 (KERMIT)

+-----------------------------+

!                             !

!     KERMIT-80   Ver 1.0     !

!                             !

!          86-10-03           !

!                             !

!    av Peter \hl`n <4659>    !

!                             !

+-----------------------------+

Allm{nt om Kermit

-----------------

Kermit {r ett fil|verf|ringsprotokoll.

Det finns till praktiskt taget alla

datorer. Det spelar ingen roll mellan

vilka datorer du f|r |ver en fil d}

Kermit {r standardiserat. En system-

beroende fil blir korrekt |verf|rd, men

fungerar inte p} en annan dator.

Exempel p} s}dana filer {r

.BAC-program och .ABS-filer p} ABC80.

I Kermit:en finns naturligtvis en

terminalemulator. (Mer om detta nedan)

Dessutom finns enklare filhanterings-

funktioner som fillista, kopiering,

radering och namn{ndring av filer.

Allt {r kommandostyrt och f|ljande

tangentfunktioner finns vid kommando-

inmatning:

<--     Tar bort ett tecken fr}n den

inmatade raden.

CTRL-W  Tar bort ett ord fr}n den

inmatade raden.

CTRL-X  Tar bort hela den inmatade

raden.

-->     H{mtar ett tecken fr}n den

tidigare inmatade raden. Vid

upprepad tryckning tas n{sta

tecken.

<RET>   Utf|r kommandot.

Kort om Kermit's funktion

-------------------------

N{r Kermit ska s{nda en fil s{nder den

ett initieringspaket till mottagaren.

Denna s{nder en kvittens till s{ndaren

som s{nder ett filhuvud som kvitteras.

Nu f|ljer datapaketen med sj{lva filen.

Varje paket kvitteras. N{r filen {r

slut s{nds ett filslutpaket som ocks}

kvitteras. Om en till fil ska s{ndas

upprepas proceduren med ett filhuvud,

datapaket och filslut. Ska ingen till

fil s{ndas s{nds ett |verf|ringsslut-

paket som kvitteras.

Varje paket best}r av ett inledande

tecken som visar att paketet b|rjar.

P} detta f|ljer tecken f|r l{ngd,

paketnummer och typ. Sedan kommer

det verkliga inneh}llet varp} en

kontrollsumma f|ljer.

Connect

-------

N{r Du skriver 'connect' simulerar

Kerimt-80 en terminal. Du kan v{lja

mellan VT52 och ADM3A (mer om detta

i avdelningen om SET & SHOW).

F|r att simulera VT52's numeriska

del trycker Du p} CTRL-[, och kommer

in i KEYPAD-mode. Trycker du {nnu en

g}ng p} CTRL-[ kommer du ur

KEYPAD-mode. I KEYPAD-mode kan du

skriva alla siffror, '.', '-', <RET>

och ','. F|r mark|rstyrning anv{nder

du:

W      (i respektive

A S      v{derstr{ck)

Z

[r du i VT52-mod simuleras VT52's

funktionstangeter med:

PF1  <shift>-1  (!)

PF2  <shift>-2  (")

PF3  <shift>-3  (#)

PF4  <shift>-4  ($)

F|r att g} ur terminalemulatorn

trycker du i KEYPAD-mode p} 'C'.

(CTRL-C g}r lika bra.)

Send

----

Anv{nds f|r att s{nda en fil till

v{rddatorn. Syntax:

SEND <lokal-fil>(=<v{rd-fil>)

S{nder filen <lokal-fil> till

v{rddatorn. '=<v{rdfil>' anv{nds om

man vill att filen ska heta n}got

annat p} v{rddatorn. Om det inte anges

f}r filen samma namn som den hade

lokalt. Under s{ndning av filen ser

man vilken fil som s{nds, hur m}nga

block som l{sts lokalt och vilka paket

som s{nds och mottas. ??lokalt filn??

Om inte v{rddatorn {r Kermit {r i

server-mode m}ste du f|rst tala om f|r

v{rddatorn att du ska s{nda in en fil.

Om det {r f|r m}nga tecken i

enhetsnamn filnamn eller extension

trunkeras dessa.

Receive

-------

Anv{nds f|r att ta emot filer fr}n

v{rddator. F|rst m}ste du tala om f|r

v{rddatorn att den ska s{nda en fil.

Sedan skriver du bara 'receive' utan

n}gon parameter. [r v{rddatorns Kermit

i server-mode ska du anv{nda kommandot

GET. (Se nedan.) N{r en fil tas emot

skriver Kermiten ut filnamn, antalet

skrivna block och vilka paket som

s{nds/mottas. ??lokalt filnamn??

Om det {r f|r m}nga tecken i

enhetsnamn filnamn eller extension

trunkeras dessa.

Get

---

Anv{nds n{r du vill f} en Kermit-

server att s{nda en fil. Syntax:

GET <v{rd-fil>(=<lokal-fil>)

Kommandot talat om f|r en Kermit-

server att s{nda filen <v{rd-fil>.

Vill du att filen ska heta n}got

annat lokalt anger du <lokal-fil>.

Fungerar i |vrigt precis som

RECEIVE.

Om det {r f|r m}nga tecken i

enhetsnamn filnamn eller extension

trunkeras dessa.

Set/Show

--------

Det finns en m{ngd olika variabler

i Kermit. Hur man {ndrar dessa och

vad de {r till f|r beskrivs nedan.

F|r att visa v{rdet p} en variabel

anv{nds kommandot SHOW:

SHOW <variabel>

V{rdet p} variabeln skrivs ut. Om

du vill att v{rdet p} alla variabler

ska skrivs ut skriver du:

SHOW ALL

F|r att {ndra v{rde p} en variabel

anv{nder du SET-kommandot. Syntax:

SET <variabel> <v{rde>

Variabler

---------

Texten inom parantes till h|ger om

variabelnamnet {r v{rdet variabeln

har n{r Kermit-80 startas.

Prompt:            (Kermit-80>)

St{lla om Kermit-80's prompt. Max

20 tecken. Ex:

SET PR Annanprompt>

Baudrate:          (300/300)

Vilken hastighet kommunikationen

|ver V24n ska ha. Syntax:

SET BAUD-RATE <baud>(/<sendbaud>)

<baud> m}ste alltid anges, medan

<sendbaud> kan anges n{r s{ndhastig-

heten ska vara annan {n mottagnins-

hastigheten. Ex:

SET BA 1200     1200/1200 baud

SET BA 1200/75  1200/75 baud

Baudtalet kan vara mellan 31 och

3905.

Duplex:            (FULL)

Anger om tecknen ska ekas lokalt i

terminalmod. Vid FULL duplex ekas

tecknen INTE lokalt. N{r HALF duplex

{r satt ekas tecken lokalt. Ex:

SET DUP FU      S{tter FULL duplex

I v{rdef{ltet kan du ange:

FULL/HALF

Parity:            (SPACE)

Anger med vilken paritet tecknen

ska skickas iv{g. Vid mottagning

tas ingen h{nsyn till paritet. Ex:

SET PAR EV    S{tter j{mn paritet

I v{rdef{ltet kan du ange:

SPACE: Paritetsbiten alltid=0

MARK:  Paritetsbiten alltid=1

EVEN:  J{mt antal ettor med

paritetsbiten inr{knad.

ODD:   Udda antal ettor med

paritetsbiten inr{knad.

7BIT:  Paritetsbiten saknas,

bara sju tecken s{nds.

Terminal:          (VT52)

Anger om termulatorn ska simulera

VT52 eller ADM3A. Ex:

SET TER ADM

I v{rdef{ltet kan du ange:

VT52/ADM3A

Escape:            ([)

Anger med vilket tecken du ska g}

in/ur i KEYPAD-mode med. Du anger

CTRL-tecken. Ex:

SET ESC @

Ovanst}ende g|r att du g}r in/ur

KEYPAD-mode med CTRL-@. F|r att f}

CTRL-SHIFT-O skriver du '_' eller

''. Versaler eller gemener

g|r ingen skillnad.

Wrap:              (ON)

I terminalmod, anger om mark|ren

automatiskt ska hoppa till n{sta rad

n{r en rad {r slut. Ex:

SET WR OFF

I v{rdef{ltet kan du ange:

ON:   Automatisk radmatning

OFF:  Ej automatisk radmatning

Newline:           (OFF)

I terminalmod, NEWLINE satt till ON

anger aff inkommet LF ska tolkas

som CR+LF, och om CR+LF ska s{ndas

n{r <RET> trycks. Ex:

SET NEWL ON

I v{rdef{ltet kan du ange:

ON/OFF

Speed:             (NORMAL)

I terminalmod, anger med vilken

hastihet repititionen ska ske. Ex:

SET SP FAST

I v{rdef{ltet kan du ange:

SLOW:   L}ngsam repitition

NORMAL: Normal repitition

FAST:   Snabb repitition

Extension:         ()

Vid all filhantering, anger

standardextension. Ex:

SET EXT TXT

Extensionen kan vara max tre tecken

l}ng, om du skriver in mer {n tre

tecken trunkeras dessa.

S} h{r funkar det:

MINFIL.FIL -> MINFIL.FIL

MINFIL.    -> MINFIL.

MINFIL     -> MINFIL.<ext>

File-Type:         (DEFAULT)

Vid SEND/RECEIVE/GET, anger om

inkommande filer ska lagras/s{ndas

som bin{r- eller textfiler. Ex:

SET FIL BIN

I v{rdef{ltet kan du ange:

DEFAULT:  Filen tolkas som

bin{rfil om f|rsta

byten {r 128 eller

mer, eller om den {r

0.

TEXT:     Filen antas alltid

vara en textfil.

BINARY:   Filen antas alltid

vara en bin{rfil.

I praktiken beh|ver du aldrig bekymra

dig f|r om filen {r en text- eller

bin{rfil. Har du DEFAULT satt blir

det praktiskt taget alltid r{tt.

Check:             (1-Char)

Anger vilken checksumma typ som ska

anv{ndas. I v{rdef{ltet kan du ange:

1-Char:  Checksumma med ett

tecken.

2-Char:  Checksumma med tv}

tecken. Anv{nds under

d}liga s{ndningsf|rh}llanden.

Debugging:

Vid fils{ndning/mottagning, anger om

paketen med deras inneh}ll ska visas

i sin helhet. N{r denna funktion {r

satt skrivs inte filnamn, antal

l{sta/skrivna block ut. CTRL-tecken

anges som blinkande tecken med

motsvarande bokstav. Tex anges

CTRL-A som ett blinkande A.

Dessutom skrivs ocks} paketl{ngden,

sekvensnummer, antal oms{ndningar,

och vid paketmottagning om det var

korrekt checksumma eller ej, eller

om det var time-out.

I v{rdef{ltet kan du ange:

ON/OFF

8bit:              (&)

Vilket tecken som ska vara 8bit-

prefix vid s{ndning/mottagning.

Ctrl:              (#)

Vilket tecken som ska vara Ctrl-

prefix vid s{ndning/mottagning.

Retry:             (5)

Anger hur m}nga g}nger Kermit-80

ska g|ra en oms{ndning av ett paket

innan den ger upp och skriver ut

felmeddelande.

Timeout:           (10)

Hur m}nga sekunder Kermit-80 ska

v{nta p} ett inkommande paket

innan den antar att n}got blivit

fel och g|r en oms{ndning.

Padding:           (0)

Vissa v{rddatorer kr{ver att ett

visst antal 'Pad-Chars' ska s{ndas

f|r att den ska komma ig}ng och

motta data.

Pad-Char:          (#@)

Vilket tecken som ska anv{ndas vid

'Padding'.

Marker:            (#A)

Vilket tecken som ska markera

b|rjan p} ett paket.

Lenght:            (94)

Maximala l{ngden p} ett paket.

End-Of-Line:       (#M)

Vilket tecken som ska markera slut

p} ett paket.

Take

----

TAKE anv{nds f|r att f} det som

normalt skulle matas in fr}n tangent-

bordet att l{sas fr}n en fil.

(Kommandofiler) Syntax:

TAKE <fil.ext>

Anger man ingen extension {r

standard extension '.CMD'.

I en kommandofil kan alla kommandon

ges, {ven TAKE. Om du skriver CONNECT,

och g}r in i terminalmod l{ses

fortfarande tecknen fr}n

kommandofilen.

Kontrolltecken anges som '_'+bokstav.

Sk{lva tecknet '_' anges '__'.

CTRL-SHIFT-O anges '_'.

Du kan allts} l{gga hela inloggnings-

sekvenser p} en kommandofil.

Directory/Lib**

-------------

Kommandona {r synonymer, och anv{nds

f|r att se vad som finns p} skivorna.

Syntax:

LIB(,(S)(F)) (DRx:)(<fil>)(<.ext>)

S|kning kan ske p} filnamn och p} en

s{rskild drive. Anges ingenting visas

alla filer p} alla drivar. I filnamnet

kan det ing} wildcards som fungerar

s} h{r:

? - Ers{tter ett tecken.

* - Ers{tter noll eller flera

tecken.

Tex ger filnamnet 'A*E.BA?' tr{ff p}

alla filer vars f|rsta tecken {r ett

'A' och det sista ska vara ett 'E'.

Extensionens tv} f|rsta tecken {r 'BA'

och det sista spelar ingen roll.

Det finns tv} optionerna, S och F

med f|ljande fukntioner:

S - Filstorlek skrivs ut. (Sektorer)

F - Filstatus skrivs ut:

W - Betecknar skrivskydd.

D - Betecknar raderskydd.

Ex:

LIB,S DR1:.ASM

Alla filer i drive 1 med extensionen

'.ASM' skrivs ut med filstorlekar.

Man kan avbryta listningen av filerna

genom att trycka p} CTRL-C.

Space

-----

Skriver ut ledigt utrymme p}

skivorna i Kbytes. Syntax:

SPACE (n)

Anges n f}r man reda p} ledigt

utrymme i drive n. Annars f}r man

ledigt utrymme i alla drivar.

Rename

------

[ndrar namn p} en fil. Syntax:

RENAME <fil>,<nyttnamn>

Filen <fil> {ndrar namn till

<nyttnamn>. Eventuellt enhetsnamn i

<nyttnamn> ignoreras. Ex:

RENAME DR1:FIL.TXT,MINFIL.TXT

Filen 'FIL.TXT' i drive 1 f}r namnet

'MINFIL.TXT'.

Type

----

Skriver ut en fil p} bildsk{rmen.

Det spelar ingen roll om filen {r en

textfil eller en .BAC-fil. Syntax:

TYPE(,F) <fil>

Filen <fil> skrivs ut. Efter varje

rad v{ntar datorn p} att man ska

trycka p} en tangent. Vissa tangenter

har s{rskilda funktioner:

CTRL-C - Avbryter utskrift av filen.

F,f    - \verg}r till det l{ge som

beskrivs nedan.

Anger man optionen ',F' kommer inte

datorn att v{nta p} tangenttryckning

mellan varje rad. Man stoppar ist{llet

utskriften genom att trycka p} en

tangent. F|ljande tangenter har

s{rskilda funktioner:

<RET>  - ]terg}r till det l{ge d}

datorn v{ntar p}

tangenttryckning mellan

varje rad.

CTRL-C - Avbryter utskriften av

filen.

Kill/Delete/Erase

-----------------

KILL, DELETE och ERASE {r synonymer.

Alla anv{nds f|r att radera filer.

Syntax:

KILL <fil>

Filen <fil> raderas. Den kan

naturligtvis inte raderas om den {r

raderskyddad.

Copy

----

COPY anv{nds f|r att kopiera filer

mellan dina skivor. Syntax:

COPY <original>,<kopia>

Filen <original> kopieras till <kopia>.

Om filnamn {r utel{mnat i <kopia>

g{ller samma filnamn som i originalet.

Ex:

COPY FIL.TXT,DR1:

Kopierar filen 'FIL.TXT' till drive 1.

COPY VIKTIGT.TXT,DR1:VIKTIGT.BUP

Kopierar filen 'VIKTIGT.TXT' till

drive 1 och ger den namnet

'VIKTIGT.BUP'.

COPY DR1:MITTPGM.BAC,DR0:

Kopierar filen 'MITTPGM.BAC' i drive 1

till drive 0.

Version

-------

Skriver ut aktuell version p}

Kermit-80. Syntax:

VERSION

Exit

----

L{mnar Kermit-80. Om Kermit-80

startades fr}n BASIC sker }terhopp till

BASIC. Om det startades fr}n CMDINT.SYS

sker }terhopp dit. Syntax:

EXIT

Basic

-----

Motsvarar tryck p} resetknappen.

Syntax:

BASIC

System

------

Motsvara kommandot BYE i ABC80-BASIC.

Syntax:

SYSTEM

Slutligen  hopppas jag att

allt fungerar som det ska.

Skulle Du hitta  n}got fel

{r jag glad om Du meddelar

mig.

Lycka Till!

Peter \hlen <4659>